PRODUÇÃO E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA CASCA DA

CASTANHA DO BARU (Dipteryx alata Vogel)

Jhessica Kruger Santana,1 Janaina Monteiro Candeloro Gonçalves1 Alexandre Geraldo Viana Faria1,

1Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Coxim-MS

jhessica.santana@estudante.ifms.edu.br; janaina.goncalves@estudante.ifms.edu.br alexandre.faria@ifms.edu.br,

Área/Subárea: Ciências Exatas e da Terra/Química			Tipo de Pesquisa: Científica

Palavras-chave: Briquete, Baru, Lenha ecológica.

Introdução

O baruzeiro (Dipteryx alata Vogel) é uma leguminosae nativa do Cerrado. Seu fruto, o baru, tem sabor agradável e apresenta alto potencial econômico, servindo como fonte de renda para comunidades regionais (SANO, et al, 2014). A castanha do fruto tem todos os nutrientes concentrados nela e é uma fonte rica de proteína e possui alto potencial energético. O fruto também tem seus nomes populares, tais como “Viagra do Cerrado” por conta do seu alto potencial energético, cumbaru, cumaru, entre outros (VERA E SOUZA, 2009). O fruto ainda possui uma casca que envolve toda a castanha, e é geralmente desperdiçada, ainda assim, encontramos alguns sites comerciais que fabricam acessórios, mas a grande maioria não é utilizada em acessórios.

Pudemos observar que o baru (Dipteryx alata Vogel) é abundante na nossa região centro-oeste e a casca desperdiçada, pensamos na possibilidade da fabricação do briquete, uma lenha ecológica que é feita de resíduos vegetais e agroindustriais (AMORIM, 2015).

Para isso foi desenvolvido um estudo inicial que tinha por objetivo verificar a viabilidade da produção dos briquetes a partir da casca do baru. Recorremos ao trabalho do pesquisador Tavares (2013) onde são apontados alguns procedimentos metodológicos para a análise físico-química de briquetes que pretendíamos utilizamos em nossa pesquisa.

O projeto foi desenvolvido no Instituto Federal (IFMS), Campus Coxim, com a ajuda dos equipamentos, livros, trabalhos de conclusão de curso e artigos.

Metodologia

Durante um período de 30 dias foi feito uma revisão de literatura momento em que foi pesquisado e discutido os métodos que seriam utilizados no trabalho o que nos levou a usarmos como base para o desenvolvimento do nosso trabalho o TCC da ex-estudante Ingrid Pereira (2015) do curso de Química, do IFMS- Campus Coxim.

Todos os procedimentos desenvolvidos estão esquematizados no Fluxograma ( Figura 1), em que é mostrado todas as etapas do trabalho. A metodologia utilizada foi desenvolvida usando de base os trabalhos de Pereira (2015) e Tavares (2013).

Figura 1: Fluxograma.	Fonte: Os autores, 2020.

Foi coletado um total de 300 barus numa área rural próxima a Coxim-MS.

Resultados e Análise

Os processos para confecção dos briquetes foram  trabalhosos, mas o resultado final foi obtido, pois foi possível produzir firmeza nos briquetes. Aindo há a necessidade de realização de mais testes para comprovar se realmente o briquete poderá ser utilizado comercialmente como esperamos. Foi observada uma perda da biomassa do baru no processo de trituração do mesmo em torno de 8%, o que pode ser considerada uma perda pouco significativa.

Em relação aos equipamentos utilizados para a quebra do Baru e compactação da massa, o martelo não foi útil, pois com ele se perdia muita massa e tempo. Com o quebrador manual tivemos alguns problemas mecânicos, os quais impediram o término do trabalho. A prensa manual não conseguiu compactar os briquetes, por não possuir suporte para esse tipo de matéria prima. Já a prensa hidráulica foi muito útil e conseguiu nos dar o resultado que esperamos, ou seja, briquetes bem compactados. Não podemos nos esquecer do moedor, que foi útil também até o momento em que ele não suportou a força exercida sobre ele, e quebrou.

Mesmo com todas as dificuldades conseguimos obter alguns briquetes bem compactados, com aspecto denso, resistente, com uma coloração marrom clara, e aparentando ter uma boa quantidade de lignina. Para chegar a esse resultado foi necessário testar diferentes composições de massa da casca do Baru, conforme seu aspecto físico e granulometria aparente. A casca do baru foi dividida em 5 tipos diferentes de amostras e numeradas. A amostra número 1 passou pelo moinho de facas e apresentou granulometria na forma de grãos. A número 2 passou pelo moedor e apresentou aspecto de pó. A número 3 ficou em pedaços, pois passou pelo moinho de facas. A número 4 de aspecto em grão foi seca na estufa a 105ºC. E a número 5 que teve os pedaços primários retirados da castanha sem qualquer tipo de processamento. Os resultados da compactação das diferentes misturas das amostras estão mostrados na tabela 1.

| Tipo de amostra | Resultados |
| --- | --- |
| Somente 2 | Compactou com deformação aparente |
| 1 + 2 | Compactou sem deformação aparente |
| 1 + 3 | Compactou com deformação aparente |
| Somente 5 | Compactou sem qualquer deformação |
| 4 + 3 | Compactou sem qualquer deformação |
| 4 + 5 | Não compactou |
| 5 + 1 | Compactou com deformação aparente |
| 1 + 4 + 5 | Compactou com deformação aparente |

Tabela 1: Aparência do briquete conforme o tipo de amostra

Com os resultados obtidos até o momento ainda não foi possível identificar o padrão de mistura mais adequado, sendo necessário desenvolver novos testes como, o seu poder calorífico, sua resistência a flexão, seu teor de umidade, de cinzas, a quantidade de materiais voláteis presentes, para que assim possamos analisar se os mesmos poderão   substituir o carvão.

Figura 2: Briquete compactado.   Fonte: Os autores, 2020.

No fim observamos que é possível fazer um  briquete com a casca da castanha do baru, sendo este aparentemente resistente, compacto e denso, conforme podemos observar na figura 2, mesmo sem ter analisado suas propriedades físico-químicas, por conta da pandemia que nos impediu de realizar novos testes

Considerações Finais

De acordo com o que foi desenvolvido, observamos que é possível fabricar briguetes com a casca do baru. Alguns testes como análise de cinzas, teor de umidade, poder calorífico do briquete, entre outros, ainda precisam ser realizados para saber se a compactação está adequada, se está bom o ponto da lignina e se podemos de   fato substitui-lo pela lenha convencional.

Tivemos dificuldades na trituração da biomassa, mas ainda estamos buscando recursos para resolver esse problema.

Agradecimentos

IFMS edital n° 028/2019 – Propi; CNPQ.

Referências

AMORIM, F.S. et al, Produção de briquetes a partir de espécies florestais, Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, n.°4, out-dez 2015, PP. 34-41.

PEREIRA I. D. ANÁLISE de Propriedades Físico- Químicas de Briquetes Obtidos da Casca do Fruto do Jatobá, Trabalho de Conclusão de Curso, Licenciatura em Química, IFMS Coxim-MS, 2015.

SANO, S.M.; RIBEIRO, J.F.; BRITO, M.A. Baru: Biologia e uso. 1.ed. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2004. 52p.

TAVARES M. A.M.E. Estudo da Viabilidade da Produção de Briquete e Seus Possíveis Impactos Sobre o Meio Ambiente e o Mercado de Trabalho da Região do Baixo-Açu, RN. 2013. Dissertação, Economia, UFRN, João Pessoa, 2013.

VERA, R; SOUZA, E. R. B., Baru, Revista Brasileira de Fruticultura, n.°1, 2009.